ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Spis treści

1	Emisja gazów i pyłów do powietrza	2

2	Współczynnik szorstkości terenu	3

3	Dopuszczalne stężenia w powietrzu dla rozpatrywanych substancji	3

4	Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza	3

5	Warunki klimatyczne	4

6	Źródła emisji do atmosfery	5

7	Oddziaływania na jakość powietrza i klimat	6

7.1	Etap realizacji przedsięwzięcia	6

7.2	Etap funkcjonowania przedsięwzięcia	8

8	Określenie wielkości wskaźników emisji	8

9	Analiza oddziaływania emisji zanieczyszczeń na środowisko	11

10	Okresy obliczeniowe	11

10.1	Obliczenia rozkładu stężeń emitowanych substancji na poziomie terenu – zakres wstępny	13

10.2	Obliczenia rozkładu stężeń emitowanych substancji na poziomie terenu – zakres pełny	13

11	Interpretacja graficzna wyników obliczeń	14

12	Kumulacja zanieczyszczeń	14

13	Wnioski	14

14	Rysunki	16

15	Tabele	16

16	Wykaz załączników	16

# Emisja gazów i pyłów do powietrza

Na łamach niniejszej analizy określono oddziaływanie planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia oraz przedstawiono wyniki obliczeń wykonane według metodyki obliczeniowej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr16 poz. 87). Dokumentację opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

W opracowaniu poddano szczegółowej analizie wpływ emitowanych substancji na stan zanieczyszczenia powietrza wokół analizowanej inwestycji na poziomie terenu oraz wykazano dotrzymanie wartości odniesienia substancji w powietrzu. Źródłami zorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza będą procesy spalania paliw w pojazdach samochodowych. Obliczenia przeprowadzono dla stanu docelowego dla roku 2025, w oparciu o analizy ruchu dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów położonych w województwie dolnośląskim, gminie Wisznia Mała, obręb 0005 Malin oraz 0003 Ligota Piękna” wykonane przez Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO.

Zanieczyszczenia powietrza spowodowane są przez emisję składników spalin rozprzestrzeniających się wzdłuż pasa drogowego. Składniki te, to przede wszystkim produkty niezupełnego lub niecałkowitego spalania paliw, jak: tlenek węgla, węglowodory (głównie alifatyczne, w niewielkim stopniu także benzen) oraz sadza, przy czym ta ostatnia powstaje głównie w silnikach wysokoprężnych. W wysokiej temperaturze towarzyszącej spalaniu paliw w silnikach syntetyzowane są również tlenki azotu. Do niedawna spalaniu benzyn etylizowanych towarzyszyła emisja par ołowiu (aktualnie stosowanie benzyn zawierających związki ołowiu jest w otwartym obrocie zabronione; dopuszcza się tylko do obrotu benzyny bezołowiowe, tzn. zawierające nie więcej niż 5 mg/l ołowiu), a spalaniu zwierającego siarkę oleju napędowego towarzyszyła emisja tlenków siarki z przewagą dwutlenku.

Na ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie czynniki jak:

– rodzaj spalanego paliwa (stosowanie domieszek),

– rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego,

– pojemność silnika, moc i związane z nim zużycie paliwa,

– konstrukcja układu wydechowego (katalizatory),

– stan techniczny silnika i innych podzespołów,

– stan techniczny nawierzchni,

– prędkość jazdy,

– płynność jazdy,

– nachylenie niwelety.

# Współczynnik szorstkości terenu

Przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu Zo = 0,5 zgodnie z tabelą 4 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr. 16 poz. 87).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzony został podział budynków na grupy wysokości. Budynki niskie cechują się wysokością do 12 m włącznie nad poziomem terenu, lub są to budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Odnosząc się do typu pokrycia terenu, okoliczną zabudowę stanowią  budynki kwalifikowane jako niskie, zatem spełnione zostały przesłanki, aby wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu przyjąć równą 0,5.

# Dopuszczalne stężenia w powietrzu dla rozpatrywanych substancji

Wielkości dopuszczalne stężeń substancji pyłowych i gazowych oraz opadu pyłu w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr. 16 poz. 87):

| L.p. | Nazwa substancji | Numer CAS | D1 [µg/m3] | Da [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Dwutlenek azotu | 10102-44-0 | 200 | 40 |
| 72 | Dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 |
| 150 | Tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - |
| 137 | Pył zawieszony PM10 | - | 280 | 40 |
| - | Pył zawieszony PM2,5 | - | - | - |
| 16 | Benzen | 71-43-2 | 30 | 5 |
| 164 | Węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 |
| 165 | Węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 |

Tabela 1 - Wartości odniesienia stężeń emitowanych substancji w powietrzu

# Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza

Stan zanieczyszczenia powietrza przyjęto na podstawie pisma Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu,  znak DMS-WR.731.1.571.2023 z dnia 24.10.2023 r. na poziomie:

| Substancja | Stężenie średnioroczne [µg/m3] |
| --- | --- |
| NO2 | 13 |
| SO2 | 4 |
| PM10 | 23 |
| PM2,5 | 16 |
| C6H6 | 0,5 |
| CO | 185 |
| węglowodory alifatyczne* | 100 |
| węglowodory aromatyczne* | 4,3 |

Tabela 2 - Wielkości stężeń substancji w powietrzu – tło.

* Stan zanieczyszczenia powietrza w przypadku danych substancji przyjęto jako 10% wartości odniesienia substancji w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr. 16 poz. 87).

Na całym rozpatrywanym obszarze poziom stężeń zanieczyszczeń powietrza utrzymuje się w granicach dopuszczalnych norm – dotyczy to wszystkich wyszczególnionych przez GIOŚ zanieczyszczeń.

Pismo określające aktualny stan jakości powietrza, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.

# Warunki klimatyczne

Do obliczeń przyjęto dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Legnicy, publikowane w Katalogu Danych Meteorologicznych IMGW (obserwacje meteorologiczne niemodyfikowane):

- wysokość anemometru: ha = 16,0 m

- wysokość anemometru przyjęta do obliczeń: h = 14,0 m

Obliczenia rozprzestrzeniania wykonano z uwzględnieniem statyki stanów równowagi, prędkości i kierunków wiatru.

Graficzny wykres kołowy przedstawiający siłę i kierunek wiejącego wiatru zilustrowano poniżej.

Rysunek 1 - Róża wiatrów dla miejscowości Wrocław

# Źródła emisji do atmosfery

Uwzględniając ruch samochodowy na rozpatrywanych drogach, spodziewać się można następujących zanieczyszczeń emitowanych do powietrza: pyły, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenku siarki, węglowodory aromatyczne oraz alifatyczne, a także benzen i ołów. W obliczeniach przyjęto emisje wszystkich zanieczyszczeń, dla których określone zostały wartości stężeń średniorocznych (Tabela nr 2. Wielkości stężeń substancji w powietrzu – tło). Dla emisji ze spalania paliw w pojazdach samochodowych przyjęto emitory liniowe usytuowane wzdłuż przebiegu analizowanej drogi. Emitory liniowe poprowadzone zostały po poszczególnych odcinkach drogi.

Czas emisji dla pojazdów przyjęto na poziomie:

- dla emisji średnio rocznych – 24 godziny w ciągu doby, co przekłada się na 8760 godzin w skali roku;

- dla emisji maksymalnych godzinowych – szczyt komunikacyjny wynoszący 300 godzin.

Parametry techniczne rozpatrywanych emitorów zawarto w poniższej tabeli.

| Nazwa emitora | Źródła emisji | Wyso-kość [m] | Średnica emitora [m] | Temp. gazów odloto-wych [K] | Typ emitora | Pręd-kość gazów [m/s] | Czas pracy [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek składający się z 27 pododcinków | Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy | 0.5 | - | - | liniowy | 0 | 8760 |

Tabela 3 - Parametry techniczne emitorów liniowych dla wartości średniorocznych

| Nazwa emitora | Źródła emisji | Wyso-kość [m] | Średnica emitora [m] | Temp. gazów odloto-wych [K] | Typ emitora | Pręd-kość gazów [m/s] | Czas pracy [h szczytu] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek składający się z 27 pododcinków | Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy | 0.5 | - | - | liniowy | 0 | 300 |

Tabela 4 - Parametry techniczne emitorów liniowych dla wartości maksymalnych godzinowych

# Oddziaływania na jakość powietrza i klimat

## Etap realizacji przedsięwzięcia

Na etapie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza będzie miała charakter przede wszystkim niezorganizowany. Zagrożeniem dla jakości powietrza będzie emisja spalin z maszyn i urządzeń wykorzystanych przy pracach związanych z przygotowaniem terenu pod budowę oraz prace związane z budową drogi, między innymi:

–	ruch pojazdów ciężkich (ładowarki, samochody ciężarowe itp.),

–	transport i przeładunek niezbędnego sprzętu i materiałów na budowę,

–	wtórne pylenie, szczególnie w suche dni, wynikające z użycia pylących materiałów budowlanych oraz związane z ruchem sprzętu po nieutwardzonej nawierzchni,

–	wykonanie nawierzchni.

Wielkość emisji zanieczyszczeń w trakcie budowy jest trudna do określenia. Jest to emisja rozproszona i wpływa na nią wiele czynników zmiennych, np. stan techniczny pojazdów i ich wiek, czas pracy, lokalizacja robót budowlanych itp. Wymienione powyżej emisje będą miały charakter niezorganizowany i krótkotrwały. Nie spowodują one trwałych zmian w środowisku atmosferycznym i zakończą się wraz z chwilą zakończenia realizacji inwestycji.

Na etapie budowy istotne jest ograniczenie pylenia w rejonie zabudowy mieszkalnej i obiektów, gdzie stale przebywają ludzie. Jednocześnie należy podkreślić, iż etap ten będzie miał charakter przejściowy, a powodowane uciążliwości zostaną znacząco ograniczone po zakończeniu budowy.

W przypadku nadmiernego pylenia z drogi dojazdowej i placów zalecane jest ich systematyczne zraszanie, zwłaszcza w okresie letnim i suszy, w miarę możliwości należy wykorzystywać wodę "deszczówkę".

Należy zaznaczyć, że emisja z pojazdów silnikowych ma charakter niezorganizowany, co znacznie utrudnia możliwość zastosowania rozwiązań ograniczających. Niemniej jednak należy zapewnić odpowiednią organizację "ciężkiego transportu" tak, aby zminimalizować uciążliwość nadmiernej emisji spalin (również hałasu), np. eliminując puste przebiegi pojazdów transportowych. Ponadto przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić pojazdy, maszyny, urządzenia i inny sprzęt techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod kątem sprawności technicznej.

W przypadku magazynowania na terenie budowy materiałów sypkich w pryzmach, zaleca się ich deponowanie w miejscu osłoniętym przed wiatrem przegrodą budowlaną, ewentualnie wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu.

W przypadku przechowywania surowców w kontenerach lub innych pojemnikach (np. w big-bagach), należy kontenery wyposażyć w plandeki lub stosować inne przykrycia/zamknięcia ograniczające pylenie.

Zarówno rozładunek jak i wywóz surowców i odpadów powodujących unos pyłów nie będzie prowadzony w niesprzyjających warunkach pogodowych, dotyczy to przede wszystkim wzmożonego wiatru, a zwłaszcza silnych jego podmuchów. Proces ten prowadzony powinien być w dni powszednie, w porze dziennej.

Również w sytuacji utrzymujących się podwyższonych temperatur zewnętrznych oraz okresów bezdeszczowych, magazynowane na terenie inwestycji odpady zawierające drobne frakcje będą systematycznie zraszane.

Ponadto wpływ przedsięwzięcia na powietrze w czasie realizacji można ograniczyć przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez:

- systematyczne sprzątanie placu budowy,

- przechowywanie cementu w hermetycznych zbiornikach (jeśli beton będzie wytwarzany na miejscu),

- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym,

- uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne części pojazdu),

- przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie (dotyczy też ziemi z wykopów),

- ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy oraz przy przejazdach.

## Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

Wraz z rozwojem motoryzacji coraz większym źródłem zanieczyszczeń stają się pojazdy mechaniczne. Rozbudowa i budowa drogi gminnej nie spowoduje istotnego wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi, oprócz czynników bezpośrednio związanych z emisją spalin, tj.:

- struktura rodzajowa pojazdów,

- szybkość i płynność ruchu pojazdów,

- stan techniczny pojazdów,

- obciążenie silnika,

- skład chemiczny paliwa,

zależy również pośrednio od wielu innych czynników, z których najważniejsze to:

- sposób usytuowania drogi w terenie (na poziomie gruntu, w wykopie, po nasypie),

- ukształtowanie drogi,

- zagospodarowanie otoczenia drogi (ekrany, pasy zieleni),

- warunki klimatyczne (prędkość i kierunek wiatru, stan równowagi atmosfery).

Zarządcy dróg nie mają bezpośredniego wpływu na wielkość emisji powstających w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po rozpatrywanych drogach. Jedynie utrzymywanie nawierzchni w należytym stanie oraz pozostałej infrastruktury technicznej, także właściwa organizacja prac remontowych i serwisowych, może ograniczać emisję poprzez zapewnienie płynności przejazdu.

Istotniejszym aspektem z punktu widzenia ochrony środowiska jest stan techniczny i wiek pojazdów, także kultura jazdy, ale przede wszystkim ich ilość. Kontrola stanu technicznego, dopuszczanie pojazdów do eksploatacji, ustalanie prędkości maksymalnej (także minimalnej) na poszczególnych drogach leży w gestii innych przepisów i służb odpowiedzialnych.

# Określenie wielkości wskaźników emisji

Dla określenia wpływu inwestycji emitującej do atmosfery zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, konieczne jest określenie rodzaju tych zanieczyszczeń, wielkości emisji oraz określenie sposobu ich rozprzestrzeniania w powietrzu atmosferycznym. Wielkość emisji zanieczyszczeń można określić na podstawie obliczeń lub na podstawie wskaźników emisji.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie spalanie benzyn i olejów napędowych w silnikach pojazdów poruszających się po drodze. Emitowane przez transport pyły pochodzić będą nie tylko ze spalania paliw, ale także ze zdzierania się nawierzchni dróg, opon czy hamulców.

Natężenie i struktura ruchu są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wielkość ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów samochodowych wykorzystano wskaźniki opracowane przez prof. nzw. dr hab. inż. Zdzisław Chłopka, w 2002r. a następnie w 2007r. Wskaźniki te zawarte są w licencjonowanym programie AERO-DROG, który został opracowany w celu analizy stanu zanieczyszczenia powietrza w oparciu o model CALINE3  (Agencji Ochrony Środowiska USA) – stężenia godzinowe oraz metodę obliczeniową zawartą w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. 2010r. Nr 16, poz.87) - stężenia średnie (roczne).

Zastosowany algorytm obliczeniowy w pełni realizuje zawarte w Rozporządzeniu oraz modelu CALINE3 metody oceny stanu zanieczyszczenia powietrza wokół dróg nie stosując jakichkolwiek uproszczeń czy przybliżeń. Wyniki generowane przez program cechują się najwyższym stopniem dokładności.

W dokumentacji nie poddano analizie udziału w potoku pojazdów posiadających silniki spełniające standardy czystości produktów spalania. Informacja ta miałaby jednak niewielki wpływ na ładunek zanieczyszczeń, jaki wprowadzany będzie z drogi do jej bezpośredniego otoczenia. Należy jednakże zaznaczyć, iż w przypadku posługiwania się wskaźnikami prof. Z. Chłopka nie ma konieczności definiowana udziału pojazdów posiadających silniki spełniające określone standardy emisyjne. Metoda uproszczona zakłada uwarunkowania reprezentatywne dla Polski. Z tego samego powodu nie dokonano podziału ze względu na udział w potoku pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne oraz o zapłonie iskrowym.

Dopuszczalne wartości emisji spalin dla poszczególnych zanieczyszczeń i norm są coraz bardziej restrykcyjne – wraz z pojawieniem się nowej klasy emisji szkodliwych (tj. normy EURO). Porównując wartości dopuszczalne EURO I i EURO III maksymalne emisje zmniejszyły się o ponad połowę, również zestawiając normę EURO III i EURO VI ponownie wymagania zaostrzono o co najmniej 50 %. Reasumując, w obliczeniach emisji zanieczyszczeń i imisji przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka z Politechniki Warszawskiej z 2002 r., zmniejszone o 75% dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń z uwzględnieniem wejścia w życie zaostrzonych wymagań norm EURO.

Istotny wydaje się być również fakt, iż rozważania nie uwzględniają samochodów elektrycznych, które stanowią coraz większy odsetek pojazdów.

Obliczenia przeprowadzono dla stanu ruchu prognozowanego w rejonie lokalizacji inwestycji w 2025 roku – oddanie inwestycji do użytkowania.

Obliczenia dokonano przyjmując, że pojazdy poruszają się ze średnią rzeczywistą prędkością jak dla obszarów zabudowanych.

Poniżej zestawiono wskaźniki emisji dla pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe.

| Nazwa substancji | Wskaźnik emisji – samochody osobowe [g/(hx100m)] |
| --- | --- |
| Pył | 0,00364 |
| CO | 0,77179 |
| NO2 | 0,169745 |
| SO2 | 0,008845 |
| C6H6 | 0,006755 |
| HC alifat. | 0,08142 |
| HC aromat. | 0,02443 |
| Nazwa substancji | Wskaźnik emisji – samochody dostawcze [g/(hx100m)] |
| Pył | 0,032335 |
| CO | 0,60808 |
| NO2 | 0,256255 |
| SO2 | 0,03676 |
| C6H6 | 0,00449 |
| HC alifat. | 0,069695 |
| HC aromat. | 0,02091 |
| Nazwa substancji | Wskaźnik emisji – samochody ciężarowe [g/(hx100m)] |
| Pył | 0,09083 |
| CO | 0,505035 |
| NO2 | 1,285395 |
| SO2 | 0,10816 |
| C6H6 | 0,00602 |
| HC alifat. | 0,222005 |
| HC aromat. | 0,0666 |

Tabela 5 - Wskaźniki emisji dla pojazdów silnikowych – dla pojedynczego pojazdu

Ustalone wartości emisji dla poszczególnych emitorów liniowych zostały wykorzystanie do dalszych obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Należy uznać, że dane wskaźniki emisji uwzględniają całość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających w obrębie drogi. Z rozpatrywanych procesów nie jest spodziewana emisja innych normowanych zanieczyszczeń.

Na potrzeby analizy przyjęto następujące założenia:

- dla obliczenia stężeń rocznych - dobowy ruch pojazdów (w zależności od ich rodzaju) uśredniono arytmetycznie wyznaczając natężenie jednogodzinowe.

- dla obliczenia stężeń maksymalnych godzinowych – 300 godzin szczytu porannego wciągu roku (największa liczba pojazdów).

- przyjęto, że emitowany pył w całości stanowi pył drobny, a udział pyłu PM 2,5 w pyle zawieszonym PM 10 stanowi 100%.

- liczbę pojazdów, które poruszać się będą po rozpatrywanych odcinkach drogi przyjęto w oparciu o analizę ruchu dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów położonych w województwie dolnośląskim, gminie Wisznia Mała, obręb 0005 Malin oraz 0003 Ligota Piękna” wykonaną przez Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO uwzględniającą zarówno istniejący ruch pojazdów jak i ruch pojazdów po zrealizowaniu inwestycji.

# Analiza oddziaływania emisji zanieczyszczeń na środowisko

W niniejszym opracowaniu, w celu określenia oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne, wykonano obliczenia stężeń godzinowych najwyższych z możliwych dla substancji pyłowych i gazowych w powietrzu atmosferycznym. Do obliczeń wzięto pod uwagę zanieczyszczenia powodowane ruchem pojazdów samochodowych z podziałem na samochody osobowe i dostawcze, ciężarowe (w tym autobusy).

Zasadniczą kwestią pozostaje wskazanie, że rozbudowa istniejącej drogi gminnej wraz z budową fragmentu nowej drogi gminnej nie będzie miała istotnego wpływu na warunki aerosanitarne w okolicy planowanego przedsięwzięcia. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt konieczności spełniania przez nowoprodukowane pojazdy coraz to bardziej restrykcyjnych wymogów odnośnie emisji ze spalania paliw, to na przestrzeni następnych lat, emisja całkowita (a co za tym idzie również stężenia godzinowe i średnioroczne) będzie maleć, pomimo zwiększenia strumienia pojazdów przemieszczających się po rozbudowanej drodze gminnej jaki po nowo zbudowanej drodze gminnej.

Do przeprowadzenia obliczeń stężeń zanieczyszczeń w środowisku na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia wykorzystana została metodyka referencyjna opisana w załączniku nr 3 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr. 16 poz. 87) oaz metodyka CALINE 3, która jest szczególnie dostosowana do obliczeń dyspersji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Zastosowanie cytowanych metodyk jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Obliczenia wykonano na komputerze wykorzystując program Aero-Drog, który został opracowany zgodnie z załącznikiem nr 3 ww. do Rozporządzenia. Właścicielem licencji oprogramowania jest firma Green Consulting z siedzibą przy ul. Władysława Andersa 8/7, 59-220 Legnica.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dokonanych dla zmierzonego poziomu ruchu, można stwierdzić, jak stężenia zanieczyszczeń powstających w wyniku eksploatacji drogi będą miały wpływ na stan sanitarny powietrza w tym rejonie.

# Okresy obliczeniowe

Celem uwzględnienia najbardziej niekorzystnych możliwości występowania równoczesnej pracy wszystkich źródeł w ciągu roku, wyodrębnić należy okresy pracy źródeł oraz dokonać podziału na odcinki jednoczesnej pracy emitorów. Obliczenie były prowadzone odrębnie dla wartości:

- średnioroczych - zakłada się ruch ciągły pojazdów przez cały rok, zatem mamy do czynienia z jednym okresem obliczeniowym. Liczbę pojazdów przejeżdżających w ciągu doby zamieszczono poniżej. Na tej podstawie określono liczbę pojazdów przypadających na każdą godzinę doby (wartość średnia arytmetyczna zaokrąglona do wartości całkowitych).

- maksymalnych godzinowych – na podstawie danych z analizy ruchu opracowanej na potrzeby w/w inwestycji.

| Pododcinki nr 1-6, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL oraz na południowym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) |  |  | Pododcinki nr 7-10, obejmujące ruch na drodze powiatowej 1368D oraz na północnym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) |  |  | Pododcinki nr 11-27, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL2 od ronda na drodze powiatowej 1368D do ronda na drodze wojewódzkiej 359 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj pojazdu | Liczba aut | Lp. | Rodzaj pojazdu | Liczba aut | Lp. | Rodzaj pojazdu | Liczba aut |
| 1 | osobowe | 4024 | 1 | osobowe | 1250 | 1 | osobowe | 5070 |
| 2 | dostawcze | 710 | 2 | dostawcze | 100 | 2 | dostawcze | 810 |
| 3 | ciężarowe | 1760 | 3 | ciężarowe | 50 | 3 | ciężarowe | 1820 |
| RAZEM |  | 6494 | RAZEM |  | 1400 | RAZEM |  | 7700 |

Tabela 6 – Dobowy ruch pojazdów

| Lp. | Odcinek | Godziny szczytu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem na godzinę | Osobowe | Dostawcze | Ciężarowe i autobusy |
| 1 | Pododcinki nr 1-6, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL oraz na południowym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) | 583 | 456 | 79 | 48 |
| 2 | Pododcinki nr 7-10, obejmujące ruch na drodze powiatowej 1368D oraz na północnym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) | 115 | 103 | 8 | 4 |
| 3 | Pododcinki nr 11-27, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL2 od ronda na drodze powiatowej 1368D do ronda na drodze wojewódzkiej 359 | 682 | 542 | 87 | 53 |

Tabela 7 - Liczba pojazdów dla poszczególnych dróg – emitorów (do obliczeń stężeń maksymalnych)

| Lp. | Odcinek | Poza godzinami szczytu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem na godzinę | W tym osobowe | W tym dostawcze | W tym Ciężarowe i autobusy |
| 1 | Pododcinki nr 1-6, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL oraz na południowym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) | 356 | 209 | 31 | 85 |
| 2 | Pododcinki nr 7-10, obejmujące ruch na drodze powiatowej 1368D oraz na północnym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) | 74 | 66 | 5 | 3 |
| 3 | Pododcinki nr 11-27, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL2 od ronda na drodze powiatowej 1368D do ronda na drodze wojewódzkiej 359 | 389 | 263 | 37 | 89 |

Tabela 8 - Liczba pojazdów dla poszczególnych dróg – emitorów (do obliczeń średniorocznych)

| Lp. | Odcinek | Pora nocy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem na godzinę | W tym osobowe | W tym dostawcze | W tym Ciężarowe i autobusy |
| 1 | Pododcinki nr 1-6, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL oraz na południowym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) | 129 | 55 | 20 | 54 |
| 2 | Pododcinki nr 7-10, obejmujące ruch na drodze powiatowej 1368D oraz na północnym odcinku drogi wojewódzkiej 359 (od ronda na KDL2) | 23 | 20 | 2 | 1 |
| 3 | Pododcinki nr 11-27, obejmujące ruch na drodze gminnej KDL2 od ronda na drodze powiatowej 1368D do ronda na drodze wojewódzkiej 359 | 149 | 72 | 22 | 55 |

Tabela 9 - Liczba pojazdów dla poszczególnych dróg – emitorów (do obliczeń średniorocznych)

## Obliczenia rozkładu stężeń emitowanych substancji na poziomie terenu – zakres wstępny

W związku z brakiem źródeł emisji zorganizowanej (emitorów punktowych), od razu należy przejść do obliczeń pełnych, pomijając obliczenia wstępne – obliczenia rozkładu stężeń emitowanych substancji na poziomie terenu, zawierające sumy arytmetyczne Smm od wszystkich emitorów dla rozpatrywanych zanieczyszczeń.

## Obliczenia rozkładu stężeń emitowanych substancji na poziomie terenu – zakres pełny

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr. 16 poz. 87), zachodzi konieczność przeprowadzania pełnego zakresu obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, ponieważ nie został spełniony skrócony zakres obliczeń dla wszystkich emitowanych substancji. Toteż w celu pełniejszego zobrazowania zagadnienia wykonano pełny zakres obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Obliczenia przeprowadzono dzieląc projektowane zadanie na odcinki ze względu na strukturę ruchu oraz wyodrębnione na potrzeby opracowania. Lokalizację emitorów liniowych dla poszczególnych odcinków przedstawiono w załącznikach graficznych.

Zamieszczone w załączniku do dokumentacji obliczenia i analiza wyników wykazały dotrzymanie wartości normatywnych dla emitowanych substancji na poziomie terenu.

# Interpretacja graficzna wyników obliczeń

Dla zobrazowania wpływu analizowanej inwestycji na środowisko wykonano analizę graficzną wszystkich emitowanych substancji. Wykonano wykresy izolinii zarówno dla stężeń średniorocznych (Sa) jak i dla stężeń godzinowych (S1). Wartości izolinii dla poszczególnych odcinków obliczeniowych oraz poszczególnych zanieczyszczeń zawarto w załącznikach graficznych.

Nie stwierdzono przekroczeń, co ma potwierdzenie w przedłożonych załącznikach graficznych.

# Kumulacja zanieczyszczeń

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia określony został przez właściwy Inspektorat Ochrony Środowiska, jako stężenia poszczególnych substancji uśrednione dla roku. Dla pozostałych zanieczyszczeń (nieujętych w informacji GIOŚ) tło uwzględniono w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. W przypadku stężeń zanieczyszczeń uśrednionych dla okresu jednej godziny, jako wartość D1 rozumie się wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu uśrednione dla jednej godziny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr. 16 poz. 87).

Należy zauważyć, że aktualny stan zanieczyszczenia powietrza uwzględnia już źródła istniejące i nie zachodzi konieczność ponownego uwzględniania ich w obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

# Wnioski

Po zrealizowaniu inwestycji (w trakcie normalnej eksploatacji drogi) emitowane będą w sposób niezorganizowany zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z pojazdów spalinowych poruszających się analizowanym odcinkiem.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia związanego z realizacją planowanej inwestycji, wystąpi głównie czasowy wzrost zapylenia oraz emisja spalin z transportu materiałów i maszyn budowlanych.

W czasie budowy drogi dochodzi głównie do emisji zanieczyszczeń:

- z maszyn drogowych i środków transportu (spaliny),

- z przejazdu pojazdów przewożących materiały sypkie i prac ziemnych (pył porywany w trakcie transportu) – emisja niezorganizowana,

- lub pylenia z odkrytych powierzchni gruntu w przypadku pojawienia się warunków suszy – emisja niezorganizowana,

- z układania nawierzchni (węglowodory i inne substancje).

Wymienione powyżej rodzaje i źródła emisji posiadają charakter czasowy – tzn. zanikają wraz z zakończeniem prac i oddziałują jedynie lokalnie – tj. w pobliżu terenu prowadzenia robót ziemnych, układania nawierzchni itp. oraz zaplecza budowy.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dokonanych dla złożonego poziomu ruchu, należy stwierdzić, że stężenia zanieczyszczeń powstających w wyniku eksploatacji inwestycji nie będą powodowały przekroczeń dopuszczalnych norm. Przeprowadzona symulacja rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń dla wszystkich zanieczyszczeń na poziomie terenu, poza granicami rozpatrywanego ciągu komunikacyjnego.

W związku z postępem technicznym i stopniowym eliminowaniem z ruchu pojazdów emitujących nadmierne ilości zanieczyszczeń, stan aerosanitarny w rejonie nowoprojektowanej drogi nie powinien ulec pogorszeniu. Strefa niekorzystnego, ponadnormatywnego oddziaływania przedmiotowej drogi nie wystąpi poza obrębem pasa drogowego.

Należy podkreślić, że nawet wzrost ilości samochodów na wszystkich drogach w następnych latach nie wywoła proporcjonalnego wzrostu stężeń, a uwzględniając stałą poprawę emisji jednostkowych z pojazdów, prognozowane stężenia będą niższe.

Rozważania nie uwzględniają pojazdów elektrycznych, których udział, zwłaszcza w kategorii samochodów osobowych, jest coraz większy.

Uwzględniając korektę zmian emisji jednostkowej, dzięki wprowadzeniu do ruchu nowych i wycofywaniu starych pojazdów, przyrostu emisji nie będzie.

Podsumowując, jak wykazały wyniki obliczeń symulacyjnych stanu zanieczyszczenia powietrza wykonane dla stanu docelowego, realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje istotnego wzrostu poziomów imisji zanieczyszczeń w środowisku poza terenem bezpośrednio przylegającym do analizowanego odcinka drogi.

Wszystkie rodzaje emisji, omawianych w niniejszej dokumentacji, mają charakter niezorganizowany. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881), nie wymaga się pozwolenia wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych.

Emisje te również nie podlegają pod przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.10.130.880), gdyż nie mamy do czynienia z instalacją – w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska.

# Rysunki

Rysunek 1 - Róża wiatrów dla miejscowości Wrocław	5

# Tabele

Tabela 1 - Wartości odniesienia stężeń emitowanych substancji w powietrzu	3

Tabela 2 - Wielkości stężeń substancji w powietrzu – tło.	4

Tabela 3 - Parametry techniczne emitorów liniowych dla wartości średniorocznych	6

Tabela 4 - Parametry techniczne emitorów liniowych dla wartości maksymalnych godzinowych	6

Tabela 5 - Wskaźniki emisji dla pojazdów silnikowych – dla pojedynczego pojazdu	10

Tabela 6 – Dobowy ruch pojazdów	12

Tabela 7 - Liczba pojazdów dla poszczególnych dróg – emitorów (do obliczeń stężeń maksymalnych)	12

Tabela 8 - Liczba pojazdów dla poszczególnych dróg – emitorów (do obliczeń średniorocznych)	13

Tabela 9 - Liczba pojazdów dla poszczególnych dróg – emitorów (do obliczeń średniorocznych)	13

# Wykaz załączników

- Tło w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia;

- Stężenia godzinowe, stężenia średnioroczne:

- Załączniki graficzne – rozkład przestrzenny emitowanych substancji dla stężeń maksymalnych (wyłącznie na płycie CD);

- Załączniki graficzne – rozkład przestrzenny emitowanych substancji dla stężeń średnich (wyłącznie na płycie CD);

- Obliczenia emisji godzinowych, emisji rocznych – rozkład stężeń zanieczyszczeń (wyłącznie na płycie CD).