Analiza akustyczna

Spis treści

1	Podstawa opracowania	2

1.1	Formalna	2

1.2	Merytoryczna	2

1.3	Dane wyjściowe	2

2	Cel opracowania	3

3	Wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem	4

4	Ocena stanu istniejącego	16

5	Emisja hałasu na etap realizacji/likwidacji inwestycji	16

6	Emisja hałasu na etap eksploatacji inwestycji (charakterystyka obiektu)	17

6.1	Parametry drogi	17

6.2	Warunki ruchu	19

7	Metodyka badań i oceny hałasu	22

8	Ocena oddziaływania hałasu	23

9	Oddziaływanie skumulowane	23

10	Rysunki	24

11	Zdjęcia	24

12	Tabele	25

13	Załączniki	25

# Podstawa opracowania

## Formalna

Zlecenie firmy Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o., ul. Dywizjonu 303 127/77, 01‐470 Warszawa.

## Merytoryczna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2556);

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15.10.2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.);

- Polska Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, część 2: Ogólna metoda obliczeniowa”;

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku;

- http://www.geo.wiszniamala.pl www.geoportal.gov.pl www.maps.google.pl .

## Dane wyjściowe

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXVI/232/13 Rady Gmin Wisznia Mała z dnia 30.01.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Malin;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr III/XXXI/243/01 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12.09.2001 roku terenu położonego we wsiach Kryniczno i Malin obejmującego działki nr: 28, 29/1, 29/2, 31/5, 31/6, 30, 31/4, 32/8, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/6, 36/5, 36/1, 36/3, 37/4, 37/3, 37/5, 37/2, 38/9, 38/10, 38/4, 38/8, 38/7, 38/6, 40/11, 313, 166, 428 obręb Kryniczno oraz działki nr: 277/1, 277/2 i część działki nr 270 – obręb Malin;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr V/XXXVII/204/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28.04.2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin – MPZP KRYNICZNO – POŁUDNIE;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25.01.2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I- A;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXV/229/12 z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr IV/XLII/253/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1.02.2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Kryniczno i Psary (MPZP POLIGON II);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19.12.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA – A;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VIII/XXIII/256/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26.08.2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Malin o nazwie MPZP MALIN VI;

- Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VII/XLII/335/18 Rady Gminy Wisznia Mała 25.04.2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV

- Pismo nr ……… z dnia …………. roku określające czy działki nie posiadające mpzp a znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji podlegają ochronie akustycznej.

- Koncepcja projektowa, plan sytuacyjny, mapa zasadnicza;

- Analizy ruchu - suplement (wariant z rondem na północ od węzła S5/DW359) wykonane przez firmę TransEko (październik 2023 roku).

# Cel opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera analizę oddziaływania na klimat akustyczny przebiegu drogi niezbędnej do zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych położonych w województwie dolnośląskim, gminie Wisznia Mała, obręb 0005 Malin oraz 0003 Ligota Piękna.

Celem opracowania było określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez pojazdy poruszające się na projektowanym odcinku drogi, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla pory dnia i nocy. Przeprowadzona analiza polegała na:

  - zgromadzeniu danych wejściowych potrzebnych do przygotowania modelu komputerowego, na podstawie którego wykonano obliczenia;

  - określeniu dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na podstawie sposobu zagospodarowania terenów narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie ze strony projektowanej drogi;

  - wyznaczeniu zasięgu oddziaływania hałasu pochodzącego od projektowanej drogi w planowanym roku oddania inwestycji do użytkowania;

  - porównaniu prognozowanego poziomu hałasu w środowisku z poziomem dopuszczalnym i ocena zgodności z wymogami prawnymi w tym zakresie;

  - analizie potrzeb i możliwości zastosowania metod ograniczania hałasu samochodowego dla przedmiotowej inwestycji.

Wyniki analiz akustycznych (dane wejściowe, mapy) stanowią załączniki do przedmiotowego opracowania (załączniki od numeru 3 do numeru 8).

# Wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby, dla terenów znajdujących się w otoczeniu przedmiotowej inwestycji są następujące:

| Rodzaj terenu w zasiągu oddziaływania analizowanych wariantów przebiegu drogi | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |
| --- | --- | --- |
|  | L Aeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | L Aeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom |
| a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 1) c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 |

Tabela 1 – wyciąg z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Analizę oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji na środowisko rozpoczęto od zinwentaryzowania obszarów podlegających ochronie akustycznej.

Waloryzacji terenów przyległych, położonych wokół przedmiotowej inwestycji, z punktu widzenia wymagań w zakresie ochrony przed hałasem, dokonano na podstawie:

- [7-15] zapisów mpzp;

- [16] pisma nr ……… z dnia …………. roku określającego czy działki nie posiadające mpzp a znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji podlegają ochronie akustycznej;

- na podstawie stanu faktycznego (wizje terenowe wraz z wykonaną dokumentacją fotograficzną).

Rysunek 1 - Planowany zakres inwestycji kolor jasno niebieski, czerwony poligon – miejsce lokalizacji inwestycji kubaturowej – hale (źródło: Koncepcja programowa opracowana przez Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.)

Ad 1 – na terenach objętych planowaną inwestycją oraz bezpośrednio do niej przylegających, obowiązują następujące mpzp:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXVI/232/13 Rady Gmin Wisznia Mała z dnia 30.01.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Malin;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr IV/XLII/253/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1.02.2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Kryniczno i Psary (MPZP POLIGON II);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXV/229/12 z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19.12.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA – A;

- Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VII/XLII/335/18 Rady Gminy Wisznia Mała 25.04.2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV.

W celu wykluczenia potencjalnych przekroczeń dopuszczalnych norm akustycznych dla terenów mieszkaniowych, znajdujących się w bliskiej odległości od planowanej inwestycji, w przedmiotowej analizie odniesiono się również do następujących mpzp:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VIII/XXIII/256/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26.08.2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Malin o nazwie MPZP MALIN VI;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr III/XXXI/243/01 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12.09.2001 roku terenu położonego we wsiach Kryniczno i Malin obejmującego działki nr: 28, 29/1, 29/2, 31/5, 31/6, 30, 31/4, 32/8, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/6, 36/5, 36/1, 36/3, 37/4, 37/3, 37/5, 37/2, 38/9, 38/10, 38/4, 38/8, 38/7, 38/6, 40/11, 313, 166, 428 obręb Kryniczno oraz działki nr: 277/1, 277/2 i część działki nr 270 – obręb Malin;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr V/XXXVII/204/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28.04.2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin – MPZP KRYNICZNO – POŁUDNIE;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25.01.2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I- A.

W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów mpzp, w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego wyszczególniono następujące rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej:

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (LAdopD = 61 dB; LAdopN = 56 dB – zgodnie z [2]);

- Tereny rekreacyjno-sportowe - pole golfowe (LAdopD = 65 dB; bez ograniczeń dla pory nocy z uwagi na niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją [2]).

Rysunek 2 – Przeznaczenie terenów zgodnie z uchwalonymi MPZP – przebieg trasy w okolicach miejscowości Malin (źródło: http://www.geo.wiszniamala.pl).

Rysunek 3 – Przeznaczenie terenów zgodnie z uchwalonymi MPZP – przebieg trasy w okolicach miejscowości Malin (źródło: http://www.geo.wiszniamala.pl).

Tereny podlegające ochronie akustycznej występują na następujących obszarach objętych wymienionymi obowiązującymi mpzp:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXVI/232/13 Rady Gmin Wisznia Mała z dnia 30.01.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Malin:

- MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr IV/XLII/253/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1.02.2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Kryniczno i Psary (MPZP POLIGON II):

- MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- US – tereny usług sportu i rekreacji;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19.12.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA – A:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VIII/XXIII/256/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26.08.2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Malin o nazwie MPZP MALIN VI:

- MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

W celach porządkowych, na wstępnej fazie określania terenów podlegających ochronie akustycznej, zinwentaryzowano również tereny podlegające ochronie akustycznej znajdujące się na południowy - zachód od planowanej inwestycji, które znajdują się za drogą ekspresową S5:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr III/XXXI/243/01 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12.09.2001 roku terenu położonego we wsiach Kryniczno i Malin obejmującego działki nr: 28, 29/1, 29/2, 31/5, 31/6, 30, 31/4, 32/8, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/6, 36/5, 36/1, 36/3, 37/4, 37/3, 37/5, 37/2, 38/9, 38/10, 38/4, 38/8, 38/7, 38/6, 40/11, 313, 166, 428 obręb Kryniczno oraz działki nr: 277/1, 277/2 i część działki nr 270 – obręb Malin:

- MN -tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej o niskiej intensywności zabudowy;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr V/XXXVII/204/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28.04.2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin – MPZP KRYNICZNO – POŁUDNIE:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25.01.2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I - A:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej;

Z uwagi na znaczną odległość oraz naturalną osłonę akustyczną w postaci nasypu po którym przebiega droga ekspresowa S5, tereny te nie są zagrożone przekroczeniami dopuszczalnych norm akustycznych, co zostało potwierdzone na załącznikach graficznych pokazujących rozkładanie się izolinii hałasu.

Na pozostałych terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, posiadających uchwalone mpzp, nie opisano terenów objętych ochroną akustyczną:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXVI/232/13 Rady Gmin Wisznia Mała z dnia 30.01.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Malin:

- KDS – droga klasy ekspresowej;

- KDZ – droga klasy zbiorczej - powiatowa nr D1368;

- R – tereny rolne;

- WS – tereny wód otwartych i płynących;

- ZL – tereny lasów i zadrzewień;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr IV/XLII/253/06 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1.02.2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Kryniczno i Psary (MPZP POLIGON II):

- R – tereny rolnicze;

- RU – tereny ośrodków obsługi rolniczej;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXV/229/12 z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III:

- WP − tereny wód otwartych płynących;

- U/P – tereny aktywności gospodarczej − tereny usług i produkcji;

- KDW(L) − tereny wewnętrznej komunikacji drogowej − droga o parametrach drogi lokalnej;

- KDS − tereny publicznej komunikacji drogowej − droga ekspresowa;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19.12.2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA – A:

- R – tereny rolne;

- ZL – tereny lasów i zadrzewień;

- KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej;

- KDGP – droga klasy głównej ruchu przyspieszonego;

- KDD – droga klasy dojazdowej;

- Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr VII/XLII/335/18 Rady Gminy Wisznia Mała 25.04.2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV;

- E – tereny urządzeń obsługi elektroenergetycznej;

- R – tereny rolne;

- KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej;

- KDD – droga klasy dojazdowej.

Ad 2 – w zakresie terenów nie posiadających mpzp ich status został określony w piśmie  nr ……………….. z dnia ………………… roku. Następujące działki:

- Obręb Ligota Piękna: działki nr 279/1, 458, 279/3, 279/7, 279/8 (tereny rolne);

- Obręb Malin: działki nr 331/24, 331/27, 331/15, 331/28, 331/32, 331/2, 331/30, 331/34 (działki planowane do przeznaczenia na budowę hal usługowych);

nie podlegają ochronie akustycznej.

Ad 3 - Podczas przeprowadzonej wizji w terenie dokonano podziału otoczenia inwestycji na:

- działki, które zgodnie z obowiązującym mpzp stanowią obszar funkcjonalny określony jako zabudowa mieszkaniowa i są faktycznie w taki sposób wykorzystywane – zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ochronie przed hałasem. Na budynkach znajdujących się najbliżej planowanej inwestycji drogowej, podlegających ochronie akustycznej, zostały umieszczone punkty obserwacyjne/odbiorniki;

- działki niezagospodarowane, które zgodnie z obowiązującym mpzp stanowią obszar funkcjonalny określony jako zabudowa mieszkaniowa, ale nie są  faktycznie w taki sposób wykorzystywane – zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają ochronie przed hałasem. Warto w tym miejscu podkreślić, iż mimo braku konieczności ochrony, na terenach tych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej oraz dla terenów rekreacyjno – sportowych.

Zdjęcie 1 – Widok na zabudowę mieszkaniową w miejscowości Malin od strony estakady pod S5 – droga powiatowa 1368D

Zdjęcie 2 – Widok na zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Spacerowej w miejscowości Kryniczno (w ok. przejazdu pod estakadą pod S5)

Zdjęcie 3 – Widok na przebieg drogi gminnej KDL2 wzdłuż miejscowości Malin

Zdjęcie 4 – Widok na miejsce planowanego ronda na drodze powiatowej 1368D

Zdjęcie 5 – Widok na tereny przeznaczone pod drogę gminną KDL

Zdjęcie 6 – Widok na tereny o nazwie MPZP POLIGON III z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową lecz nie wykorzystywanej w ten sposób

Zdjęcie 7 – Widok na zabudowę przy ul. Kalinowej 31 w miejscowości Malin

Zdjęcie 8 – Widok od drogi serwisowej dla S5 na przebieg drogi gminnej KDL2

Zdjęcie 9 – Istniejąca droga serwisowa trasy S5

Zdjęcie 10 – Widok na tereny otaczające przebieg drogi gminnej KDL2 wzdłuż drogi wojewódzkiej 359

# Ocena stanu istniejącego

Klimat akustyczny w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia kształtowany jest głównie przez hałas komunikacyjny (drogowy) pochodzący od drogi ekspresowej S5. Według mapy akustycznej wykonanej na zlecenie  GDDKiA (Uzupełnienie przeglądu ekologicznego dla drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła)-węzeł Wrocław Północ) dla terenu, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji poziom hałasu drogowego kształtuje się następująco:

- poziom hałasu, określony całodobowym wskaźnikiem LDWN = 60-65 dB;

- poziom hałasu, określony wskaźnikiem dla pory nocy LN = 55-60 dB.

Z analizy wykonanej na zlecenie GDDKiA wynika konieczność ustawienia ekranów akustycznych od strony miejscowości Malin (wydana decyzja DOS-I-I.7033.1.2022.DA Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.11.2022 roku wskazującej konieczność budowy ekranów akustycznych od strony miejscowości Malin na drodze ekspresowej S5). Przy oddziaływaniu skumulowanym poddano analizie wariant, w którym w 2025 roku (oddanie do użytkowania) ekrany akustyczne zostaną zamontowane przez GDDKiA na drodze ekspresowej S5. Dodatkowo w analizach został zmodelowany poziom hałasu w roku 2035 (10 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania).

# Emisja hałasu na etap realizacji/likwidacji inwestycji

W trakcie realizacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac montażowych, rozbiórkowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców.

Hałas powstający na etapie budowy/likwidacji inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.

Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zm.), poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie powinien przekraczać:

- spycharki i ładowarki gąsienicowe – 103 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW);

- spycharki, koparki i ładowarki kołowe – 101 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW);

- kruszarki do betonu, młoty pneumatyczne – 105 dB (masa urządzenia m ≤ 15 kg);

- agregaty sprężarkowe – 97 dB (moc netto urządzenia P ≤ 15 kW);

- agregaty prądotwórcze, spawalnicze – 97 dB (moc elektryczna urządzenia 2 kW < Pel ≤ 10 kW).

Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich, w zależności od rodzaju wykonywanej operacji, wynosi od 100-105 dB (zgodnie z ITB338).

W czasie pracy maszyny, maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LA = 60 dB, który może być odbierany jako uciążliwy, wynosi zatem:

- LWA = 95 dB – dz,60dB ≈ 20 m;

- LWA = 100 dB – dz,60dB ≈ 35 m;

- LWA = 105 dB – dz,60dB ≈ 55 m;

- LWA = 110 dB – dz,60dB ≈ 85 m.

W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko i ludzi w fazie realizacji/likwidacji inwestycji planuje się:

- korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń;

- zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.);

- wyłączać silniki pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku;

- prace budowlane prowadzić w godzinach pory dziennej;

- zapewnić odpowiednią organizację pracy.

# Emisja hałasu na etap eksploatacji inwestycji (charakterystyka obiektu)

Podstawowe czynniki decydujące o poziomie hałasu emitowanego przez drogę to m.in: natężenie ruchu, udział pojazdów lekkich i ciężkich w ruchu, prędkości poruszania się pojazdów oraz stan i rodzaj nawierzchni.

Ogólną charakterystykę obiektu (parametry drogi), warunki ruchu i prędkości pojazdów przedstawiono poniżej.

## Parametry drogi

Podstawowe parametry projektowanej dróg:

Droga gminna KDL:

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna - L,

- prędkość do projektowania - 40 km/h,

- prędkość do proj. w obrębie skrzyżowania - 40 km/h

- przekrój drogi - 1 x 2,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, jednostronne,

- szerokość pasów ruchu - 3.5 m,

- szerokość jezdni - 7.0 m,

- szerokość pobocza - 1.0m,

- szerokość chodnika - 2.0 m,

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów - 3.0m,

- skrajnia - 4.50 m,

- obciążenie - 115 kN/oś,

- kategoria ruchu - KR4,

- odwodnienie - rowy drogowe.

Droga gminna KDL2:

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna - L,

- prędkość do projektowania - 40 km/h,

- prędkość do proj. w obrębie skrzyżowania - 40 km/h

- przekrój drogi - 1 x 2,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, jednostronne/daszkowe

- szerokość pasów ruchu - 3.5 m,

- szerokość jezdni - 7.0 m,

- szerokość pobocza - 1.0m, 2.0m,

- skrajnia - 4.50 m,

- obciążenie - 115 kN/oś,

- kategoria ruchu - KR4,

- odwodnienie - rowy drogowe.

Droga powiatowa 1368D:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna - Z,

- prędkość do projektowania - 40 km/h,

- prędkość do proj. w obrębie skrzyżowania - 40 km/h

- przekrój drogi - 1 x 2,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, jednostronne,

- szerokość pasów ruchu - 3.0 m,

- szerokość jezdni - 6.0 m,

- szerokość pobocza - 1.0 / 2.0 m,

- szerokość chodnika - 2.0 m,

- szerokość drogi dla pieszych i rowerów - 3.0 m, przy jezdni 3.75 m,

- skrajnia - 4.50 m,

- obciążenie - 115 kN/oś,

- kategoria ruchu - KR4,

- odwodnienie - rowy drogowe.

Droga wojewódzka nr 359:

- kategoria drogi - wojewódzka,

- klasa techniczna - GP,

- prędkość do projektowania - 80 km/h,

- prędkość do proj. w obrębie skrzyżowania - 50 km/h

- przekrój drogi - 1 x 2,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%, jednostronne/daszkowe

- szerokość pasów ruchu - 3.5 m,

- szerokość jezdni - 10.50 – 11.00 m,

- szerokość pobocza - 1.0m, 2.0m,

- skrajnia - 4.50 m,

- obciążenie - 115 kN/oś,

- odwodnienie - rowy drogowe, wpusty drogowe.

## Warunki ruchu

W związku z przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem koncepcji projektowej, zlecono opracowanie „Pomiaru natężenia ruchu oraz prognozy ruchu na S5 oraz w węźle „Kryniczno” na potrzeby analiz przepustowości” wykonane przez firmę TransEko. Ostania aktualizacja dokumentu pn. „Analizy ruchu - suplement (wariant z rondem na północ od węzła S5/DW359)” miała miejsce w październiku 2023 roku. W roku oddania nowo wybudowanej drogi do użytkowania (2025) prognozuje się SDR związany z obsługą strefy przemysłowej na drodze gminnej KDL na ok. 6.494 pojazdów samochodowych ogółem, w tym ok. 27,1% udziału ruchu ciężkiego.

| Typ pojazdu | natężenie [P/doba] |
| --- | --- |
| SO | 4024 |
| SD | 710 |
| SC | 437 |
| SCp | 1323 |
| Razem | 6494 |

Tabela 2 - Prognozowana generacja ruchu związanego z planowaną inwestycją (wjazd+ wyjazd) – źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko

Należy w tym miejscu podkreślić, że prognozowana generacja ruchu obejmuje wjazd + wyjazd każdego pojazdu na dobę. W związku z powyższym realna liczba pojazdów stanowi podwojoną wartość SDR (ok. 3.247 aut).

Do wykonania rozkładu prognozowanego ruchu w dobie wykorzystano wskaźniki udziału poszczególnych godzinnych w dobie dla ruchu dojazdowego i wyjazdowego z uwzględnieniem typów pojazdów, które zostały opracowane na podstawie wyników badań ruchu obiektów magazynowych w lokalizacji „Wrocław Wschód” (tabele poniżej).

| Godzina | Udział godziny w ruchu dobowym |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wjazd [%] | Wyjazd [%] |
| 5-6 | 23.2% | 4.8% |
| 6-7 | 12.7% | 6.9% |
| 7-8 | 8.7% | 3.9% |
| 8-9 | 8.7% | 1.2% |
| 9-10 | 3.0% | 2.1% |
| 10-11 | 3.6% | 3.3% |
| 11-12 | 1.8% | 3.0% |
| 12-13 | 4.2% | 2.4% |
| 13-14 | 15.1% | 3.0% |
| 14-15 | 2.1% | 20.5% |
| 15-16 | 0.6% | 6.3% |
| 16-17 | 1.5% | 7.6% |
| 17-18 | 6.6% | 7.9% |
| 18-19 | 2.7% | 9.4% |
| 19-20 | 0.0% | 0.9% |
| 20-21 | 0.3% | 1.5% |
| 21-22 | 3.3% | 1.2% |
| pozostałe godziny | 1.8% | 13.9% |
| Razem | 100.0% | 100.0% |

Tabela 3 - Rozkład dobowy ruchu wjazdowego i wyjazdowego, samochody osobowe SO (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)

| Godzina | Udział godziny w ruchu dobowym |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wjazd [%] | Wyjazd [%] |
| 5-6 | 3.6% | 1.7% |
| 6-7 | 5.5% | 6.7% |
| 7-8 | 18.2% | 8.3% |
| 8-9 | 12.7% | 8.3% |
| 9-10 | 10.9% | 6.7% |
| 10-11 | 12.7% | 13.3% |
| 11-12 | 10.9% | 8.3% |
| 12-13 | 3.6% | 1.7% |
| 13-14 | 9.1% | 5.0% |
| 14-15 | 7.3% | 15.0% |
| 15-16 | 3.6% | 10.0% |
| 16-17 | 1.8% | 6.7% |
| 17-18 | 0.0% | 1.7% |
| 18-19 | 0.0% | 3.3% |
| 19-20 | 0.0% | 0.0% |
| 20-21 | 0.0% | 0.0% |
| 21-22 | 0.0% | 1.7% |
| pozostałe godziny | 0.0% | 1.7% |
| Razem | 100.0% | 100.0% |

Tabela 4 - Rozkład dobowy ruchu wjazdowego i wyjazdowego, samochody dostawcze SD (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)

| Godzina | Udział godziny w ruchu dobowym |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wjazd [%] | Wyjazd [%] |
| 5-6 | 2.1% | 3.4% |
| 6-7 | 2.8% | 2.1% |
| 7-8 | 6.9% | 2.7% |
| 8-9 | 4.9% | 7.5% |
| 9-10 | 8.3% | 8.9% |
| 10-11 | 9.7% | 4.1% |
| 11-12 | 6.3% | 11.0% |
| 12-13 | 3.5% | 5.5% |
| 13-14 | 8.3% | 5.5% |
| 14-15 | 1.4% | 4.1% |
| 15-16 | 2.8% | 1.4% |
| 16-17 | 4.2% | 4.8% |
| 17-18 | 1.4% | 3.4% |
| 18-19 | 6.9% | 3.4% |
| 19-20 | 1.4% | 4.8% |
| 20-21 | 2.8% | 4.1% |
| 21-22 | 3.5% | 2.7% |
| pozostałe godziny | 22.9% | 20.5% |
| Razem | 100.0% | 100.0% |

Tabela 5 - Rozkład dobowy ruchu wjazdowego i wyjazdowego, samochody ciężarowe SC i SCp (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)

Przy tworzeniu modelu uwzględniono maksymalną liczbę pojazdów, czyli najbardziej niekorzystny wariant, w którym wszystkie hale o łącznej powierzchni ok. 400.000,00 m2 zostaną oddane do użytkowania w roku oddania drogi do użytkowania.

Na drodze gminnej KDL2 (odcinek od ronda w miejscowości Malin na drodze powiatowej 1368D do ronda na drodze wojewódzkiej 359) prognozowana generacja ruchu uwzględniła istniejący ruch pojazdów przemieszczających się przez miejscowość Malin, które będą korzystały z nowo wybudowanej trasy. W roku oddania nowo wybudowanej drogi do użytkowania (2025) prognozuje się SDR (związany z obsługą strefy przemysłowej na drodze gminnej KDL) na ok. 7.700 pojazdów samochodowych ogółem, w tym 1.820 pojazdów ciężkich (ok. 23,6% udziału ruchu ciężkiego).

Rysunek 4 - Rozkład ruchu prognozowanego w roku 2025, wszystkie pojazdy, SDR (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)

W celach ostrożnościowych poddano analizie również rok 2035 (10 lat od planowanej daty oddania inwestycji do użytkowania). W tym przypadku ruch pojazdów generowany ze strefy nie uległ zmianie (ok. 6494 pojazdów samochodowych ogółem, w tym ok. 27,1% udziału ruchu ciężkiego – droga gminna oznaczona jako KDL). Zwiększeniu ulegnie ruch pojazdów na drodze gminnej KDL2 (odcinek od ronda w miejscowości Malin na drodze powiatowej 1368D do ronda na drodze wojewódzkiej 359 – 7900 pojazdów samochodowych ogółem, w tym 1.820 pojazdów ciężkich (ok. 23,0% udziału ruchu ciężkiego).

Rysunek 5 - Rozkład ruchu prognozowanego w roku 2035, wszystkie pojazdy, SDR (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)

# Metodyka badań i oceny hałasu

Analiza oddziaływania hałasu powodowanego ruchem drogowym na przedmiotowym przedsięwzięciu wykonana została za pomocą licencjonowanego oprogramowania do obliczeń akustycznych SoundPLAN.

Niepewność wyników obliczeń hałasu drogowego wynika z niepewności oszacowania danych wejściowych przyjętych do obliczeń oraz z dokładności zastosowanej metody obliczeniowej.

Dokładność metod obliczeniowych wynika z uproszczeń i ograniczeń zastosowanej metody obliczeniowej, przyjętych parametrów obliczeń wpływających w istotny sposób na wynik obliczeń oraz z niepewności oszacowania tłumienia hałasu podczas propagacji.

Podstawę do wykonania modelu obliczeniowego i przeprowadzenia oceny oddziaływania hałasu na środowisko stanowiły:

- projekt przedmiotowej inwestycji, określający m.in. przebieg drogi i przekrój,

- warunki ruchu, wynikające z opracowanej prognozy ruchu.

Ocena hałasu została wykonana na podstawie porównania wyznaczonych wskaźników hałasu dla pory dnia (LAeqD) i pory nocy (LAeqN) z wartościami dopuszczalnymi poziomu hałasu drogowego.  Na tej podstawie określono wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Obliczenia równoważnego poziomu dźwięku A hałasu drogowego wykonano dla średniogodzinnych warunków ruchu występujących w normowych przedziałach czasu odniesienia dla pory dnia i dla pory nocy.

W celu oceny oddziaływania hałasu drogowego powodowanego eksploatacją planowanej trasy, wyznaczono ekwiwalentny poziom hałasu w punktach obliczeniowych zlokalizowanych na budynkach podlegających ochronie przed hałasem według norm obowiązujących dla poszczególnych terenów. Punkty obliczeniowe lokalizowano na wysokości 4 m. Lokalizację punktów obliczeniowych przedstawiono na wykreślonych mapach zasięgu hałasu a wyniki obliczeń zostały ujęte w tabeli zawierającej listę odbiorników (część załącznika nr 2 do analizy akustycznej).

Punkty pomiarowe zlokalizowano na elewacjach budynków mieszkalnych, które podlegają ochronie akustycznej.

# Ocena oddziaływania hałasu

Wykonane obliczenia dla projektowanego rozwiązania drogowego, z uwzględnieniem założeń analizy ruchu dla roku 2025, terminu oddania drogi do eksploatacji:

- Przeprowadzono analizę akustyczną bez zastosowania środków minimalizujących źródła hałasu - nie wykazano przekroczeń na terenie obszarów chronionych akustycznie;

- Przeprowadzono analizę akustyczną poziomu hałasu przy zastosowaniu ekranów akustycznych, które Inwestor zastosuje jako rozwiązanie zmniejszające potencjalne konflikty społeczne - nie wykazano przekroczeń na terenie obszarów chronionych akustycznie.

Zaplanowano ekrany akustyczne w następujących kilometrażach:

- na drodze KDL ekrany akustyczne o wysokości 2m w ok. km 0+090 do 0+143, przerwa na drogę i dalej 0+160 do 0+290;

- na drodze KDL2 ekrany akustyczne o wysokości 4m od km 0+000 (rondo na drodze powiatowej 1638D)  do ok. km 0+780 strona prawa;

- na drodze KDL2 ekrany akustyczne o wysokości 4m od ok. km 1+800.00 do projektowanego ronda z droga wojewódzką nr 359 po stronie prawej oraz od ul. Polnej do końca wyspy wlotowej.

W tym miejscu warto po raz kolejny podkreślić, że ekrany akustyczne nie stanowią działań minimalizujących a mają na celu zmniejszyć potencjalne konflikty społeczne.

Dodatkowo, ze względów ostrożnościowych, dokonano analizy akustycznej na rok 2035, czyli 10 lat po oddaniu przedmiotowej inwestycji do użytkowania. Również w tym przypadku przeprowadzone analizy nie wykazały przekroczeń na terenie obszarów chronionych akustycznie.

# Oddziaływanie skumulowane

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu powoduje nie wnioskowana inwestycja, lecz droga ekspresowa S5, co potwierdza decyzja DOS-I-I.7033.1.2022.DA Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.11.2022 roku nakazująca GDDKiA ustawienie ekranów akustycznych o wysokości 2m na wysokości miejscowości Malin.

Prognozowany poziom hałasu emitowany do środowiska przez wnioskowane przedsięwzięcie jest na granicy terenów chronionych akustycznie niższy niż wartości dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla danego obszaru funkcjonalnego. Efekt oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu nie ma istotnego znaczenia dla przedmiotowej inwestycji, niemniej jednak wykonano dodatkowe obliczenia uwzględniające ruch przebiegający na:

- drodze ekspresowej S5;

- drodze wojewódzkiej DW351;

- drodze powiatowej DP 1368D.

Lokalizację punktów obliczeniowych przedstawiono na wykreślonych mapach zasięgu hałasu, a wyniki obliczeń zostały ujęte w tabeli zawierającej listę odbiorników (część załączników nr 7-8 do Analizy akustycznej).

Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie pozytywnie na najbliższe tereny chronione akustycznie, ponieważ zastosowane rozwiązania (ekrany akustyczne) zmniejszą poziom hałasu emitowanego przez drogę ekspresową S5.

Przy analizie oddziaływania skumulowanego przyjęto SDR:

- na rok 2025 (oddanie inwestycji do użytkowania);

- na rok 2035 (10 lat od oddania inwestycji do użytkowania).

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na obszarach chronionych akustycznie.

Podsumowując, przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na poziom hałasu na terenach chronionych akustycznie.

# Rysunki

Rysunek 1 - Planowany zakres inwestycji kolor jasno niebieski, czerwony poligon – miejsce lokalizacji inwestycji kubaturowej – hale (źródło: Koncepcja programowa opracowana przez Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.)	5

Rysunek 2 – Przeznaczenie terenów zgodnie z uchwalonymi MPZP – przebieg trasy w okolicach miejscowości Malin (źródło: http://www.geo.wiszniamala.pl).	7

Rysunek 3 – Przeznaczenie terenów zgodnie z uchwalonymi MPZP – przebieg trasy w okolicach miejscowości Malin (źródło: http://www.geo.wiszniamala.pl).	7

Rysunek 4 - Rozkład ruchu prognozowanego w roku 2025, wszystkie pojazdy, SDR (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)	21

Rysunek 5 - Rozkład ruchu prognozowanego w roku 2035, wszystkie pojazdy, SDR (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)	22

# Zdjęcia

Zdjęcie 1 – Widok na zabudowę mieszkaniową w miejscowości Malin od strony estakady pod S5 – droga powiatowa 1368D	11

Zdjęcie 2 – Widok na zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Spacerowej w miejscowości Kryniczno (w ok. przejazdu pod estakadą pod S5)	11

Zdjęcie 3 – Widok na przebieg drogi gminnej KDL2 wzdłuż miejscowości Malin	12

Zdjęcie 4 – Widok na miejsce planowanego ronda na drodze powiatowej 1368D	13

Zdjęcie 5 – Widok na tereny przeznaczone pod drogę gminną KDL	13

Zdjęcie 6 – Widok na tereny o nazwie MPZP POLIGON III z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową lecz nie wykorzystywanej w ten sposób	13

Zdjęcie 7 – Widok na zabudowę przy ul. Kalinowej 31 w miejscowości Malin	14

Zdjęcie 8 – Widok od drogi serwisowej dla S5 na przebieg drogi gminnej KDL2	14

Zdjęcie 9 – Istniejąca droga serwisowa trasy S5	15

Zdjęcie 10 – Widok na tereny otaczające przebieg drogi gminnej KDL2 wzdłuż drogi wojewódzkiej 359	15

# Tabele

Tabela 1 – wyciąg z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.	4

Tabela 2 - Prognozowana generacja ruchu związanego z planowaną inwestycją (wjazd+ wyjazd) – źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko	19

Tabela 3 - Rozkład dobowy ruchu wjazdowego i wyjazdowego, samochody osobowe SO (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)	19

Tabela 4 - Rozkład dobowy ruchu wjazdowego i wyjazdowego, samochody dostawcze SD (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)	20

Tabela 5 - Rozkład dobowy ruchu wjazdowego i wyjazdowego, samochody ciężarowe SC i SCp (źródło: Analizy ruchu wykonane przez firmę TransEko)	20

# Załączniki

Załącznik nr 1 – Analizy ruchu - suplement (wariant z rondem na północ od węzła S5/DW359) wykonane przez firmę TransEko (październik 2023 roku).

Załącznik nr 2 – Pismo nr ……… z dnia …………. roku określające czy działki nie posiadające mpzp a znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji podlegają ochronie akustycznej.

Załącznik nr 3 – Dane wejściowe oraz mapy wynikowe dla pory dnia i nocy dla roku 2025 – bez zastosowania ekranów akustycznych.

Załącznik nr 4 – Dane wejściowe oraz mapy wynikowe dla pory dnia i nocy dla roku 2025 – z zastosowaniem ekranów akustycznych.

Załącznik nr 5 – Dane wejściowe oraz mapy wynikowe dla pory dnia i nocy dla roku 2035 – bez zastosowania ekranów akustycznych.

Załącznik nr 6 – Dane wejściowe oraz mapy wynikowe dla pory dnia i nocy dla roku 2035 – z zastosowaniem ekranów akustycznych.

Załącznik nr 7 – Oddziaływanie skumulowane dla roku 2025.

Załącznik nr 8 – Oddziaływanie skumulowane dla roku 2035.

W przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.