---------------------------------------------------------------------------

ATMOTERM Opole                       EK100W

---------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA NOWA ZIEMIA

---------------------------------------------------------------------------

ANALIZA STĘŻEŃ UŚREDNIONYCH DLA 1 GODZINY

Punkty z maksymalnymi wartościami

Obiekt: CENTRUM LOGISTYCZNE MALIN 1

Identyfikator obiektu: MAL2                    Zbiór wyników: T01MAL2.DBF

* - wartosc maksymalna                     Punkty spoza terenu: 1MALIN.TER

---------------------------------------------------------------------------

Współrzędne           St. maksymalne     Percentyl

Z[m]    X[m]       Y[m]        [µg/m3]          [µg/m3]

---------------------------------------------------------------------------

Współczynnik szorstkości z0 = 0,44000

-----------------------------------------------------------------------

70 ditl. azotu  (gaz)    D1=200,000          Obszar zwykły

CAS 10102-44-0                        percentyl 99,800

0,0     -414,0     -178,0        233,87109*     134,09032

0,0      501,0      107,0        156,43826      135,58325*

Wymagane obliczenia rozkładu stężeń uśrednionych dla roku, ponieważ

maksymalne stężenie 1-godz. przekracza 10% wartości odniesienia

i 10% dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

-----------------------------------------------------------------------

72 ditl. siarki (gaz)    D1=350,000          Obszar zwykły

CAS 7446-09-5                         percentyl 99,726

0,0     -414,0     -178,0         44,22697*      22,07420

0,0      501,0      122,0         30,20985       24,59083*

Wymagane obliczenia rozkładu stężeń uśrednionych dla roku, ponieważ

maksymalne stężenie 1-godz. przekracza 10% wartości odniesienia

i 10% dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

-----------------------------------------------------------------------

106 kwas siarkowy(gaz)    D1=200,000          Obszar zwykły

CAS 7664-93-9                         percentyl 99,800

0,0      186,0     -163,0         43,39197*      34,37256

0,0      171,0     -133,0         41,72288       35,80960*

Wymagane obliczenia rozkładu stężeń uśrednionych dla roku, ponieważ

maksymalne stężenie 1-godz. przekracza 10% wartości odniesienia.

-----------------------------------------------------------------------

137 pył zaw. PM10(pył)    D1=280,000          Obszar zwykły

CAS                                   percentyl 99,800

0,0     -414,0     -178,0         20,34239*      13,57964*

W żadnym punkcie stężenie nie przekracza 10% wartości odniesienia

-----------------------------------------------------------------------

150 tlenek węgla (gaz)    D1=30000,0          Obszar zwykły

CAS 630-08-0                          percentyl 99,800

0,0     -414,0     -178,0       1222,22083*     803,33020*

W żadnym punkcie stężenie nie przekracza 10% wartości odniesienia

-----------------------------------------------------------------------

164 w.alif.do C12(gaz)    D1=3000,00          Obszar zwykły

CAS                                   percentyl 99,800

0,0     -414,0     -178,0        153,62463*     101,82349*

W żadnym punkcie stężenie nie przekracza 10% wartości odniesienia

-----------------------------------------------------------------------

165 węglow.aroma (gaz)    D1=1000,00          Obszar zwykły

CAS                                   percentyl 99,800

0,0     -414,0     -178,0         67,43530*      44,66264*

W żadnym punkcie stężenie nie przekracza 10% wartości odniesienia